ООО «Афон»

Стационарный смотровой бинокль

«OWL»

Версия V015.3

Руководство по эксплуатации

Техническое описание

Паспорт

КАЗАНЬ 2016 г.

Содержание.

1.	Назначение изделия.	2

2.	Основные технические характеристики.	2

3.	Комплект поставки.	2

4.	Устройство и работа стенда.	3

5.	Подготовка бинокуляра к работе.	3

6.	Техническое обслуживание бинокуляра.	3

7.    Гарантийные  обязательства.	3

8.    Свидетельство о приемке и продаже.	4

- Назначение изделия.

Стационарный смотровой бинокль «OWL» V015.3 предназначен для наблюдения за удаленными объектами далее «бинокуляр».

- Основные технические характеристики.

| № п. | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр объектива, мм | 80 |
| 2 | Увеличение | 20х |
| 3 | Поле зрения (на 1000 м) | 65м |
| 4 | Поворот по горизонтали, град | 360° |
| 5 | Наклон по вертикали, град | -35°, +25° |
| 6 | Межзрачковое расстояние, мм | 62 |
| 7 | Габариты, дхшхв, мм | 700х480х1550 |
| 8 | Вес, кг | 55 |

- Комплект поставки.

| № п. | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бинокль стационарный «OWL» | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 |  | 1 |

- Устройство и работа стенда.

- Бинокуляр, представляет собой цельнометаллический корпус, установленный на вертикальной стойке (труба). Три шарнира, два вертикальных и один горизонтальный обеспечивают наклон корпуса по вертикали и поворот по горизонтали. Необходимое усилие при повороте и наклоне обеспечивается пружинными механизмами.

- Внутри корпуса установлен бинокль, фокусировка которого настроена на расстояние от 450 м до ∞.

- Подготовка бинокуляра к работе.

- Аккуратно извлечь бинокуляр из упаковки. Расположить стойку бинокуляр вертикально на ровной поверхности и надежно закрепить её.

- Протереть защитное стекло и окуляры.

- Техническое обслуживание бинокуляра.

Регулярно проверяйте чистоту защитного стекла и окуляров. При необходимости проводите чистку мягкой салфеткой, смоченной небольшим количеством спирта или эфира. Лучшего результата можно добиться, используя профессиональные материалы для чистки линз с многослойным покрытием.

Корпус бинокуляра и стойку очищайте слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

- 7. Гарантийные  обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации, при соблюдений условий транспортирования, хранения и условий эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока произвести ремонт изделия, если в течении гарантийного срока изделие выйдет из строя.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае:

- нарушения пользователем тех. требований и условий эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве;

- наличия следов механических повреждений, нарушений пломбировки, при утере товарного вида;

- в случае форс-мажорных обстоятельств.

Ремонт изделия после истечения срока гарантии производится предприятием-изготовителем.

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные особенности, а также  в набор комплектующих изделия, которые не будут снижать уровень технических, эксплуатационных характеристик  и параметров безопасности поставляемого оборудования.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

Стационарный смотровой бинокль «OWL» V015.3 соответствует конструкторской документации и признан годным  к эксплуатации.

Дата выпуска  «___»______________201__г.

Штамп ОТК				Подпись

Дата продажи «___»______________201__г.

Дата ввода в эксплуатацию «___»______________201__г.

________________________________________________

подпись, должность, ФИО лица, осуществлявшего ввод в эксплуатацию